- 建设项目环境影响报告表

（试行）

项  目  名  称：  东方明康秦皇岛医疗设备生产项目

建设单位（盖章）：东方明康秦皇岛医疗设备有限公司

- 编制日期：2019年6月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 东方明康秦皇岛医疗设备生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东方明康秦皇岛医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张进 |  |  |  | 联 系 人 |  | 郭淑英 |  |
| 通讯地址 | 秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13691153963 |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 |  | 066100 |
| 建设地点 | 秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦皇岛北戴河新区行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 2019-s1-05022 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 医疗诊断、监护及治疗设备制造/C-3581 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 460 |  |  | 绿化面积(平方米) |  | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 2 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期 投产日期 |  | 2019年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 北京东方明康医用设备股份有限公司，位于北京市东城区安定门东大街28号1号楼A单元709号。通过北戴河新区管委会招商引资，在北戴河生命健康产业创新示范区设立全资子公司，北戴河新区管委会已出具复函（秦北新管函【2018】65号），子公司名称为东方明康秦皇岛医疗设备有限公司，投资1000万元建设“东方明康秦皇岛医疗设备生产项目”，本项目已经在秦皇岛北戴河新区行政审批局备案，备案编号为2019-s1-05022 。主要经营范围为：医用仪器设备及器械制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗器械零售。本项目对推进区域现代化建设、促进地方经济发展具有积极的意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令第1号）的有关要求，本项目属于70专用设备制造及维修中“其他”，评价深度为编制环境影响报告表。为此，东方明康秦皇岛医疗设备有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司开展本项目的环境影响评价工作，接受委托后，根据国家有关环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目所在地的特点，在现场踏勘、收集资料、并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，编制完成本项目环境影响报告表。 2、工程分析 2.1、工程概况 （1）项目名称：东方明康秦皇岛医疗设备生产项目。 （2）建设单位：东方明康秦皇岛医疗设备有限公司。 （3）建设地点：本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，租用厂房。厂址地理位置中心坐标为：北纬39° 40'03.47"、东经119°18'27.57"。项目北侧为厂房，南侧为空地、东西两侧为绿化树林，周围无敏感点。 （4）生产规模：年产AMS-A型低频检测仪10000台，NTV-A型低频检测仪10000台，用于儿童先天性肛门直肠畸形修补手术。 （5）项目用地：项目占地属工业用地，总占地面积460m2。 （6）工程投资：总投资1000万元，其中环保投资2万元，占总投资的0.2%。 （7）劳动定员及工作制度：劳动定员10人，年生产250天，日产8小时。 2.2、工程内容及规模 本项目包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。场地总面积460m2，总建筑面积460m2，一层面积100m2，为办公区，二层面积360m2，分为生产区、仓储区及检验区，无食堂和洗浴。项目的具体组成见表1。 表1 项目组成表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为360m2，分为生产区、仓储区及检验区，年产AMS-A型低频检测仪10000台，NTV-A型低频检测仪10000台. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为100m2，工作人员办公. 公用工程; 供水; 使用桶装水. 供电; 由北戴河新区电力公司供电. 供热; 生产不用热，冬季依托顶大集团锅炉供暖. 环保工程; 废水; 生活污水; 依托顶大集团化粪池处理后经由城市污水管网排入团林污水处理厂. 噪声; 设备运行; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 废包装袋; 统一收集、全部外售. 不合格原料; 厂区暂存后，返回生产厂家. 生活垃圾; 统一收集后送至环卫部门指定地点. 2.3、主要设备 本项目主要设备见表2。 表2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 936恒温烙铁; 936; 1. 2; 热风枪; 850; 1. 3; 防静电腕带; 扣式; 1. 4; 防静电腕带测试仪; 便携式; 1. 5; STC单片机编程器; USB; 1. 6; 医用耐压测试仪; CS2670Y; 1. 7; 医用泄漏电流测试仪; CS2675FX; 1. 8; 数字示波器; TBS1102B; 1. 9; 数字多用表; VC890C+; 1. 10; 游标卡尺; （0-150）mm/0.02mm; 1. 11; 电感电阻表; UT602; 1. 12; 电容电阻表; UT601; 1. 13; 电子秒表; PC2002EL; 2. 14; 数字温度计; TES 1310; 3. 15; 温湿度计; DK-601; 3. 16; 防静电生产操作台; 2.4m*1.2m*1.8m; 20. 2.4、主要原辅材料 每台低频检测仪主要原辅材料情况见表3。 表3 主要原辅材料情况一览表 序号; 物料名称; 规格型号; 单位; 数量; 类别. 1; 贴片集成电路; LM348-SOJ-14; 片; 1; B. 2; 贴片集成电路; STC12C5A32AD-LQFP; 片; 1; A. 3; 贴片集成电路; TLC7528-SOL-20; 片; 1; B. 4; 贴片电阻排; 511-0603*4 5%; 片; 2; B. 5; 贴片电阻; 1Ω-1206 5%; 片; 1; B. 6; 贴片电阻; 10Ω-1206 5%; 片; 1; B. 7; 贴片电阻; 27Ω-1206 5%; 片; 1; B. 8; 贴片电阻; 47Ω-0603 5%; 片; 1; B. 9; 贴片电阻; 150Ω-1206 5%; 片; 1; B. 10; 贴片电阻; 510-1206 5%; 片; 1; B. 11; 贴片电阻; 1KΩ-1206 5%; 片; 1; B. 12; 贴片电阻; 4.7K-1206 5%; 片; 4; B. 13; 贴片电阻; 10K-1206 5%; 片; 5; B. 14; 贴片电阻; 36K-1206 5%; 片; 1; B. 15; 贴片电阻; 300K-1206 5%; 片; 1; B. 16; 贴片电容; 104-1206 5%; 片; 5; B. 17; 贴片电容; 105-1206 5%; 片; 3; B. 18; 贴片电容; 30P-1206 5%; 片; 2; B. 19; 贴片二极管; 1N4148-1206; 片; 2; B. 20; 贴片二极管; 1N4733-1206; 片; 1; B. 21; 贴片磁珠; BEAD0603S601T; 片; 7; B. 22; 电阻; 0.22/2W 1%; 个; 1; B. 23; 电容; 472-C104 5%; 个; 1; B. 24; 电容; 470U/25V 5%; 个; 1; B. 25; 电容; 10U/25V 5%; 个; 3; B. 26; 电容; 1000U/25V 5%; 个; 1; B. 27; 电容; 2200U/25V 5%; 个; 1; B. 28; 贴片三极管; 9012-SOT23; 个; 3; B. 29; 贴片三极管; 9013-SOT23(NPN); 个; 1; B. 30; 电位器; 5K-3296; 个; 1; B. 31; 稳压器; 7805-TO220; 个; 1; B. 32; 发光二极管; Ф3（黄色）; 个; 1; B. 33; 晶振; 20M; 个; 1; B. 34; 蜂鸣器; 5V; 支; 1; B. 35; 数码管; SM610501B; 支; 2; B. 36; 功放; TDA2003; 支; 1; B. 37; 印制板; ASM（NTV）-ZKB-20150312; 块; 1; A. 38; 直插头座; 2.54-2; 套; 1; B. 39; 直插头座; 2.54-4; 套; 1; B. 40; 直插头座; 3.96-3; 套; 1; B. 41; 直插头座; 2.54-3; 套; 1; B. 42; 输出变压器; 单组，1：10; 只; 1; B. 43; 滤波磁环; GTFC 16-8-16; 个; 3; A. 44; 扎带; 15mm; 条; 3; C. 45; 热缩管; Φ1.5; 米; 0.4; C. 46; 热缩管; Φ3; 米; 0.3; C. 47; 螺钉; 3×6; 个; 8; C. 48; 螺钉; 3×10; 个; 2; C. 49; 螺钉; 3×14; 个; 4; C. 50; 平垫; φ3; 个; 4; C. 51; 弹垫; φ3; 个; 8; C. 52; 螺母; φ3; 个; 8; C. 53; 电源开关; RL3-4，6A，250VAC; 个; 1; A. 54; 电源插座; AC-006，2.5A，250VAC; 个; 1; A. 55; 电源线（黑色）; 2.5A 250VAC，∞字型，1.5米/慈达; 条; 1; A. 56; 熔断器座; R3-11; 只; 1; A. 57; 熔断器; F2AL250V，Φ5; 只; 2; A. 58; RV导线; 0.3红; 米; 0.4; B. 59; RV导线; 0.3黑; 米; 0.4; B. 60; RV导线; 0.3白; 米; 0.4; B. 61; RV导线; 0.3绿; 米; 0.4; B. 62; RV导线; 0.75黑; 米; 0.4; B. 63; RV导线; 0.75兰; 米; 0.4; A. 64; RV导线; 0.75棕; 米; 0.8; A. 65; 按键开关; OMRON，B3F-4055; 只; 4; B. 66; 塑料推拉自锁连接器; M13; 套; 1; B. 67; 开关电源; FSP040-1P05-12/深圳优博聚能; 块; 1; A. 68; 散热片; 宽16*高21; 个; 2; C. 69; 笔式电极; ASM，深圳唯美博; 只; 1; B. 70; 机壳; ASM，深圳唯美博; 套; 1; B. 71; 标签; ASM，沧州博睿康恒机电设备; 张; 1; B. 72; 保修卡/合格证; ASM; 张; 1; B. 73; 说明书; ASM; 张; 1; B. 74; 包装箱; ASM，北京以仁世纪商贸; 个; 1; B. 注： A 重要物资； B 一般物资； C 辅助物资. 2.5、公用工程 （1）给水 本项目年用水量为120m3，生产过程不用水，厂内不提供食宿，则用水工序为职工生活用水，厂区共有10人，按《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），居民生活用水量20L/人，则本项目用水量为0.2m3/d（50m3/a）。 （2）排水 本项目生产不用水，无洗浴、食堂废水产生，所排废水为职工盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计算，则为0.16m3/d(40m3/a)，依托顶大集团化粪池处理后，经城市污水管网排入团林污水处理厂。 表4 项目水量平衡表 单位:t/d 序号; 用水环节; 总用水量; 补充新鲜水量; 循环（重复）水量; 损耗量; 排放水量. 1; 生活用水; 0.2; 0.2; 0; 0.04; 0.16. 损耗0.04 0.2 0.16 生活用水 0.16 化粪池 新鲜水 团林污水 处理厂 图1 项目水量平衡图 单位：t/d （3）供电 本项目供电由北戴河新区电力公司提供，全年耗电1万度，满足用电需要。 （4）供热 本项目生产不用热，冬季依托顶大集团锅炉供暖。 2.7、 政策符合性分析 （1）用地政策 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合国家土地政策要求；项目用地属于工业用地，土地证见附件。 （2）规划分析 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，根据秦皇岛市环境保护“十三五”规划，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类区标准要求。 （3）选址可行性 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，租用厂房（租赁合同详见附件）。秦皇岛北戴河新区高新技术产业园区东至渤海海岸、南至七里海、西至银河路、北至前程八街，本项目在其范围内。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，项目选址可行。 （4）产业政策 本项目不属于国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修改本)》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目。项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2016版）限制和禁止类。 - （5）规划环评 本项目位于秦皇岛北戴河新区高新技术产业园区，根据《秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》，园区规划以电子信息、装备制造、海洋生物科技、文创科研、生命健康服务业为主导发展产业。本项目属于生命健康服务业，符合园区的产业定位。 2.8、“三线一单”符合性分析 表5 “三线一单”符合性一览表 内容; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标的范围内，符合生态保护红线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求; 符合. 环境质量底线; 本项目选址区域环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目建成后不会产生废气，能够满足项目所在区域环境空气质量现状的要求；项目所在区域目能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）2类标准要求，项目建成后噪声产生量小，并采取一定措施后不会改变项目所在区域的声环境功能区。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，租用厂房，厂区内不存在遗留污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 秦皇岛市北戴河新区地处连接华北与东北两大经济区的咽喉要地，位于北京、天津、唐山、秦皇岛等大中城市的辐射范围之中，经济地理位置十分优越。境内有205国道,京哈铁路横贯全境;东距秦皇岛40公里，距秦皇岛机场45公里，昌黎境内冀东机场正在建设之中；西距京唐港50公里,距天津港240公里。 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，租用厂房。厂址地理位置中心坐标为：北纬39° 40'03.47"、东经119°18'27.57"。项目北侧为厂房，南侧为空地、东西两侧为绿化树林，周围无敏感点。 地理位置见附图1、周边关系见附图2。 - 2、地形地貌 北戴河新区属于燕山山前冲洪积平原，地处华北平原北阔别边缘。县境的地貌大致以京哈铁路为界，铁路以北地区系燕山山脉的东南一隅，北部碣石山区有低山、丘陵分布，低山、丘面积为63平方公里，占总面积的5.3%，其余为山麓平原和滨海平原，一般海拔在8-10m之间，土壤类型多为潮土和风沙士，地势自西北向东南倾斜。 3、气象、气候 北戴河新区气温温和，属于暖温带大陆性季风气候，受海洋影响，夏无酷暑，冬无严寒，秋高气爽，气候宜人。大气压力:冬季770 mmHg,夏季754 mmHg。年平均气温10.1℃，极端最高温度39.9℃，极极端最低温度-21.5℃。年平均相对湿度59%0-63%，年平均降雨量698.5mm，年最大降雨量1273.5mm，一日最大降雨量215.4mm，一小时最大降雨量72.2mm。室外风速：冬季平均3.2m/s；夏季平均2.6ms，最大风速18m/s。全年平均风速2.9ms。冬季主导风向EN，夏季主导风向WS。最大冻士深度850mm，最大积雪厚度130mm。 4、水文 流经北戴河新区境内的河流主要为饮马河。发源于卢龙县银河峪扬山北、至刘古泊入本县，经朱各庄、王店子、歇马台，,到大渐河入渤海，饮马河全长44.0km，流域面积1312km2，由于上游多处修建拦河坝工程，饮水浇地，进入昌黎境内后，河流径流量已锐减至0.3m/s左右，且时时有断流。河床为粗砂、砾石，坡坡降7.99%,属山溪性河流，流经本县河段长度32.16km。 5、地质构造 北戴河新区所处的地质基底构造之上覆盖着较厚的第四系沉积。宁河-昌黎断裂带直接控制了平原北部和南部第四系地层发育。岩性由上至下主要为粉质粘土、细砂粘质砂土、中砂、粗砂、砾石等，属于前冲洪积水文地质区。 第四系地层按由新到老的序列分为三个含水组，即第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ含水组，Ⅰ+Ⅱ含水组含水层岩性以砂砾卵石为主，局部为细秒、粗秒，厚度10-20米，含水涌量10-20m3/(h▪m):第Ⅲ含水组组含水层岩性为砂，含砾卵石，厚度40米左右,涌水量10-20m³/(h▪m)。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境概况 北戴河新区，地处河北省东北部，隶属首批沿海开放城市——秦皇岛，北戴河新区北临戴河，南接滦河，西起京哈铁路和沿海高速公路，东至渤海海域，总面积425.8平方公里，海岸线长82公里，人口16.9万。2006年12月经省政府批准设立黄金海岸保护建设管理区，2009年6月更名为北戴河新区。 新区交通便捷，京秦高速铁路、京哈、京秦、大秦四条铁路干线和秦沈高速、京秦高速公路、沿海高速公路、津秦高铁客运专线，102国道、205国道、261省道及正在筹建的京津秦城际铁路均可直接服务新区。 2015年地区生产总值达到18亿元，年均增长1.4%，人均地区生产总值超过5600美元；2015年完成固定资产投资26.36亿元，年均增长13.1%；完成财政收入3.01亿元，年均增长54.4%。现代服务业发展迅速，三次产业结构进一步优化。 2、市政基础设施 目前北戴河新区基础设施建设全面展开。总长度31.05km，投资近20亿元的昌黄连接线、抚南连接线道路工程已完成路面敷设，2011年6月底竣工通车；沿海公路分阶段改造、新区主干路新沿海路近期开工；供水、供热、供气、污水处理、垃圾无害化处理等公用基础设施建设已展开；配合市交通部门谋划建设综合性旅游码头项目，将与项目同步进行。 3、环境功能区划 根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 4、基础设施概况 项目区域交通、通讯、供电等基础设施完善，可满足项目所需的水、电、能源、运输需求。 5、敏感点概况 评价范围内无重点保护文物、自然保护区，珍稀动、植物和风景旅游区等环境敏感目标。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 本评价引用《关于2018年12月份环境空气质量情况的通报》中北戴河新区大气常规污染物现状监测统计资料，见表6。 表6 2018年1-12月份北戴河新区环境空气质量监测结果表 名称; 环境空气质量综合指数; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 年均值; 5.67; 23; 33; 2.9; 210; 87; 42. 标准（二级）; /; 60; 40; 4.0; 160; 70; 35. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是ug/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 由上表可知，项目所在区域北戴河新区环境空气中，除了SO2、NO2、CO外，PM2.5、PM10、O3年均值均高于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值，属于不达标区域。 2、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，租用厂房。厂址地理位置中心坐标为：北纬39° 40'03.47"、东经119°18'27.57"。项目北侧为厂房，南侧为空地、东西两侧为绿化树林，厂区周围没有风景名胜区，文化古迹，生活饮用水水源地及其他须要特殊保护的敏感目标，没有自然保护区、珍稀动植物等其它重点保护目标。

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 1、大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 - 2、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 表7 环境质量标准 环境要素; 项目; 标 准; 单位; 来源. 环境空气; PM2.5; 年平均; 35; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 声环境; Leq(A); 昼间; 60; dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求，最后满足团林污水处理厂收水要求。 表8 生活污水排放标准 单位：mg/L 项目; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准; 团林污水处理厂进水水质; 本项目执行 标准值. COD; 500; 370; 370. NH3-N; --; 45; 45. 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，见表9。 表9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 环境要素; 功能区; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 场界. 声 环 境; 2类; 60; 50; GB12348-2008. - 3、一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，本项目实行总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOX。 本项目无SO2、NOX产生，生产过程不用水，无生产废水外排，无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工序3：壳内器件组装 工序4：主机组装 工序7：产品包装、入库 工序6：拷机 成品检验 *工序5：整机调试 过程检验 工序2：程序下载 入出库 线路板焊装（外协） 工序1：线料处理 进货检验 生产计划 采购 进货检验 不合格 合格 合格 不合格 不合格 合格 合格 不合格 图2 工艺流程图 主要工艺环节说明： - 1、线料处理：操作人员根据料单核对原材料、工具及辅助材料。根据《ASM-A裁线表》，选择各线号对应规格的线，按要求的长度、数量进行裁剪，两端进行处理---拨线、镀锡、焊针。 - 2、程序下载：线路板焊接委托张家口祥日电子科技有限公司进行处理。将下载线和USB线与STC单片机编程器连接好，将电脑的STC单片机编程器驱动软件打开，将程序代码下载到主板单片机上，用铅笔在完成下载的单片机打钩做标记。 3、壳内器件组装：输出变压器安装；机壳部件的安装，包括电源开关安装、保险座安装、电源插座安装；将1#、2#、3#、4#、5#号线焊接到相应位置，3#、5#线接3.96-3插头。 4、主机组装：面膜粘贴、主控板与机壳上盖安装、开关电源安装、12VDC电源线滤波磁环的安装、贴好铭牌。 - 5、整机调试：检查所有部件是否安装正确、牢靠；检查连线是否正确、焊接是否牢靠。调试电压、电阻、频率等是否正常。调试完毕，填写《整机调试工序单》。 - 6、拷机：启动老化程序，每隔2个小时进行一次巡查，发现异常机器，则停止该机老化，并做好记录。每批机器老化8小时，老化结束，填写《拷机工序单》。 - 对没有通过的机器进行维修，并重新老化。 - 7、产品包装入库：产品表面清洁、附件的清点及包装、整体包装、填写入库单、将成品放置到库房指定位置，按照库房储存要求码放整齐。 主要污染工序： 本项目主要污染物的产生情况见表10。 表10 运营期污染物的产生情况一览表 类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废水; W; 生活污水; COD、NH3-N; 依托顶大集团化粪池处理后，经城市污水管网排入团林污水处理厂. 噪声; N; 设备运行; 等效连续A声级; 厂房隔声、距离衰减. 固废; S; 废包装袋; 统一收集，全部外售. 不合格原料; 厂区暂存后，返回生产厂家. 生活垃圾; 统一收集后送至环卫部门指定地点.

施工期主要污染工序： 本项目使用场地为租赁已建成的厂房，只是需要把相应机械设备进行安装和调试，主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气、固废产生，机械噪音也很小，施工期基本无污染工序。 运营期主要污染工序： 1、废气 本项目线路板焊接过程外协，运行过程中无废气产生。 2、废水 本项目生产不用水，无洗浴、食堂废水产生，所排废水为职工盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计算，则为0.16m3/d(40m3/a)，依托顶大集团化粪池处理后，排入城市污水管网。 3、噪声 本项目噪声主要来源各设备运行，噪声值在60~80dB(A)之间，工程选取低噪声设备，并布置在厂房内，经过厂房隔声、距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为废包装袋、不合格原料和生活垃圾。 废包装袋产生量为0.2t/a，统一收集，全部外售；不合格原料在厂区暂存后，返回生产厂家；厂区共有员工10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.d，则为1.25t/a，统一收集后送至环卫部门指定地点。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （40m3/a） | COD | 300mg/L 0.012t/a | 200mg/L 0.008t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.001t/a | 22mg/L 0.001t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废包装袋 | 0.2t/a | 统一收集，全部外售 |
|  |  | 不合格原料 | -- | 厂区暂存后，返回生产厂家 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.25t/a | 统一收集后送至环卫部门指定地点 |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于各设备运行，噪声值在60~80dB(A)之间，工程选取低噪声设备，并布置在厂房内，经过厂房隔声、距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目使用场地为租赁已建成的厂房，只是需要把相应机械设备进行安装和调试，主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气、固废产生，机械噪音也很小，施工期基本无污染工序。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目线路板焊接过程外协，生产过程无废气产生，不会对周围环境产生影响。 ## 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目生产不用水，无洗浴、食堂废水产生，所排废水为职工盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计算，则为0.16m3/d(40m3/a)，依托顶大集团化粪池处理后，经城市污水管网排入团林污水处理厂。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 表11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q /（m3/d）; 水污染物当量数 W /（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 因此，本项目废水不排入地表水系，不会对地表水系造成直接影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)附录A-地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于IV类行业，按该导则要求IV类项目可不开展地下水环境影响评价。 三、声环境影响分析 本项目噪声来源于各设备运行产生的噪声，噪声源强为60~80dB，工程选取低噪声设备，并布置在厂房内，厂房隔声、距离衰减，且夜间不生产。根据厂区、厂房设备布置情况，本次评价选取四个厂界进行昼间预测。 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 经过预测得出厂界噪声贡献值结果见表12。 表12 噪声贡献值 预测点 噪声值; 预测值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB（A）; 54.6; 53.4; 58.0; 56.8. 根据上述预测结果，运营过程中，生产设备所产生的噪声对厂界预测点贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，噪声对周围声环境不会造成明显的影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为废包装袋、不合格原料和生活垃圾。 废包装袋产生量为0.2t/a，统一收集，全部外售；不合格原料，在厂区内暂存后，返回生产厂家；厂区共有员工10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.d，则为1.25t/a，统一收集后送至环卫部门指定地点。 在采取以上措施的情况下，本项目固体废物处置措施合理、去向可行，不会对周围环境质量造成不利影响。 五、自行监测计划 根据项目生产工艺特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）企业应定期向环境管理部门上报监测结果； （2）具体监测项目和频次见表13。 表13 环境监测工作计划表 项目; 污染源; 监测项目; 监测点; 监测频率; 标准. 噪声; 设备运行; 等效连续A声级; 厂界外1m; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托顶大集团化粪池处理后，经城市污水管网，排入团林污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废包装袋 | 统一收集，全部外售 | 不外排 |
|  |  | 不合格原料 | 厂区暂存后，返回生产厂家 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后送至环卫部门指定地点 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于各设备运行，噪声值在60~80dB(A)之间，工程选取低噪声设备，并布置在厂房内，经过厂房隔声、距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：东方明康秦皇岛医疗设备生产项目。 建设单位：东方明康秦皇岛医疗设备有限公司。 生产规模：年产AMS-A型低频检测仪10000台，NTV-A型低频检测仪10000台，用于儿童先天性肛门直肠畸形修补手术。 项目用地：项目占地属工业用地，总占地面积460m2。 工程投资：总投资1000万元，其中环保投资2万元，占总投资的0.2%。 劳动定员及工作制度：劳动定员10人，年生产250天，日产8小时。 （2）项目选址 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，租用厂房。厂址地理位置中心坐标为：北纬39° 40'03.47"、东经119°18'27.57"。项目北侧为厂房，南侧为空地、东西两侧为绿化树林，周围无敏感点。 （3）产业政策与建设内容 ①产业政策 本项目不属于国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修改本)》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目。本项目的建设符合国家的产业政策要求。 ②工程建设内容及规模 本项目为新建，场地总面积460m2，总建筑面积460m2，一层面积100m2，为办公区，二层面积360m2，分为生产区、仓储区及检验区，无食堂和洗浴。 ③项目衔接 供水：本项目供水由桶装水提供，年用水量为50m3。 供电：本项目供电由北戴河新区电力公司提供，全年耗电1万度。 供热：本项目生产不用热，冬季依托顶大集团锅炉供暖。 2、区域环境质量现状 项目所在区域北戴河新区环境空气中，除了SO2、NO2、CO外，PM2.5、PM10、O3年均值均高于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值，属于不达标区域。 区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3、环境影响分析结论 （1）空气环境影响评价结论 本项目线路板焊接过程外协，生产过程，无废气产生，不会对周围环境产生影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目生产不用水，无洗浴、食堂废水产生，所排废水为职工盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计算，则为0.16m3/d(40m3/a)，依托顶大集团化粪池处理后，经城市污水管网排入团林污水处理厂。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声来源于各设备运行，噪声值在60~80dB(A)之间，工程选取低噪声设备，并布置在厂房内，经过厂房隔声、距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物 本项目的固体废物主要有废包装袋、不合格原料生活垃圾。废包装袋集中堆放并严密覆盖，统一收集后，全部外售；不合格原料，厂区内暂存后，返回生产厂家；生活垃圾统一收集后送至环卫部门指定地点。 本项目固体废物均得到了合理的处理，因此，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。 4、项目选址可行性 本项目位于秦皇岛北戴河新区工业园区昌抚公路北侧，租用厂房（租赁合同详见附件）。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，项目选址可行。 5、总量控制指标 本项目无SO2、NOX产生，生产过程不用水，无生产废水外排，无总量控制指标。 6、工程可行性结论 综上所述，东方明康秦皇岛医疗设备生产项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 1、加强环境管理，认真落实“三同时”制度。 2、加强各生产环节管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 建设项目环境保护“三同时”验收内容见表14。 表14 建设项目环境保护“三同时”验收内容 类别; 治理对象; 主要设施/设备 /措施; 数量; 投资 （万元）; 处理效果; 验收标准. 废气; --; --; --; --; --; --. 废水; 生活污水; 依托顶大集团化粪池处理后，经城市污水管网排入团林污水处理厂; --; 0.5; COD≤370mg/L NH3-N≤45mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及团林污水处理厂收水要求. 噪声; 设备运行; 工程选取低噪声设备，厂房隔声、距离衰减; --; 0.5; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 固体废物; 废包装袋; 统一收集 全部外售; --; 1; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定. 不合格原料; 厂区暂存后，返回生产厂家; --. 生活垃圾; 统一收集后送至环卫部门指定地点; --; 合理处置; --. 合计; 2.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 土地租赁协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。