- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广顺益华冷冻饮品及食用冰制造项目

建设单位（盖章）：广顺益华秦皇岛食品有限公司

编制日期：         2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广顺益华冷冻饮品及食用冰制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 2 | 2111-130372-89-05-878690 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王文山 | 联系方式 | 13811305879 |
| 建设地点 | 秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园金海北路2号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬39°55'29.873"，东经119°27'16.276" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 1493冷冻饮品及食用冰制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业 14其他食品制造 149*冷冻饮品及食用冰制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛北戴河新区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2021-S1-05045 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 6.0个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划》 审查机关、审查文件名称及文号：河北省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：《秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》 审查机关：秦皇岛市环境保护局 审查文件名称： 秦皇岛市环境保护局关于秦皇岛高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书审查意见 文号： 秦环审函〔2018〕14 号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 秦皇岛高新技术产业开发区位于北戴河新区中部，总规划面积57.26km2。规划范围东至渤海海岸、南至七里海、西至银河路、北至前程大街，规划区内的村庄有沟而湾村、薛家营村、印庄村、邱营村、大蒲河村、赤洋口村、瓦子坨村等，周边近距离范围内的村庄有卜家营村、解官营村、草厂庄村、牛官营村、王官营村、苟庄子村、聂庄村等。为更好地指导高新区的健康长远发展，借力北戴河生命健康产业创新示范区的国家先行先试政策优势，快速推进北戴河生命健康产业创新示范区建设，进一步打开秦皇岛市南部沿海城市发展空间，实现北戴河区域一体化发展，秦皇岛北戴河新区管理委员会根据近几年经济发展趋势，在原高新区规划基础上，将规划区脱管范围向北、东、南扩展，扩大至涵盖北戴河新区中心城区（规划面积35.26km2）、北戴河生命健康产业创新示范区起步区（规划面积22km2），以便于统一规划和管理。扩区后，高新区规划范围东至渤海海岸、南至七里海、西至银河路、北至前程八街，总规划面积为57.26km2，规划范围全部位于北戴河新区，规划以电子信息、装备制造、海洋生物科技、文创科研、生命健康服务业为主导发展产业。 根据《秦皇岛高新技术产业开发区规划环境影响报告书》，高新区及周边区域属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3执行GB3095-2012二级标准；区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；根据《秦皇岛市声环境功能区划》，高新区所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区标准；高新区交通主干道两侧一定范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的4a类区标准。 广顺益华秦皇岛食品有限公司位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园金海北路2号，主要从事冷饮生产项目，冰淇淋年产量200万只，雪糕年产量1000万只，冰棍儿年产量1000万只。本项目租用朗格斯酒庄（秦皇岛）有限公司在秦皇岛市北戴河新区黄金海岸生态工业园内的厂房3000m2。根据高新区用地布局规划，广顺益华秦皇岛食品有限公司厂房属于二类工业用地（土地证见附件3），符合规划要求。 本项目不属于国家明令淘汰落后生产能力、工艺和产品，不属于高污染高能耗项目。本次项目废气主要为投料产生的粉尘；废水主要员工生活污水和设备冲洗废水，废水经一座5吨污水处理一体设备（收集器+加药混凝＋溶气气浮＋A2O生化处理+臭氧杀菌）预处理后，由有资质单位外运至秦皇岛秦南水务有限公司处理（秦皇岛市北戴河新区排水管理处）见附件6证明函。目前园区内管网未建好，待园区内管网建好后经市政污水管网最终进入秦皇岛北戴河新区团林污水处理厂处理。设备均置于车间内，安装减振基础，经建筑阻隔和距离衰减后，对周围声环境影响较小；项目各固体废物均可实现合理处置，固体废物不会造成二次污染，产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质。综上，本项目位于秦皇岛北戴河高新技术产业开发区内，不属于秦皇岛北戴河高新技术产业区限制、禁止类项目，污染防治措施可行，可保障污染物达标排放，符合入区项目准入要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、建设项目与相关规划的符合性 # 1.选址可行性分析 本项目位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园金海北路2号。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目用地符合国家土地政策要求。所在地水、电供应有保障，区域交通便利。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 从规划、土地类型、环保角度考虑，本项目的选址可行。 # 2 2.产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类或淘汰类，符合国家产业政策和河北省产业政策；项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的限制和禁止内容，符合秦皇岛市产业政策；本项目不属于《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止类项目，符合要求。 二、建设项目与规划环境影响评价及审查意见的符合性 表1-1 本项目与园区规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 规划环评结论; 规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 规划目标与发展定位的合理性：扩区后的高新区具备走绿色发展、国际高端路线的基础条件，将承接首都医疗教育文化机构、科研机构和高新技术产业转移等重要职能; 规划产业以生命健康为特色主导发展产业，以节能环保、智能装备为重要支撑，以现代服务业为战略补充。规划范围全部位于北戴河新区，规划以电子信息、装备制造、海洋生物科技、文创科研、生命健康服务业为主导发展产业; 本项目租用现有厂房，生产冰淇淋等冷饮，属于食品制造业，符合本园区规划产业政策。; 符合. 规划规模的环境合理性：根据资源与环境承载力评估结论，区域内水资源、土地资源均能够承载规划的实施；环境空气中的二氧化硫、氮氧化物总量指标可支撑高新区规划的实施，规划近、远期 COD 和氨氮排放情况相对于现状有所改善，不加重区域废水污染物的排放。同时，高新区废气采取有效的治理措施，废水全部进行集中处理，经再生水厂处理后回用。高新区在充分利用再生水资源的前提下，高新区规划期末可供给水资源总量大于高新区需水总量；高新区占地均已调整为建设用地及有条件建设区，规划占地符合国家土地管理政策及要求; 高新区占地均已调整为建设用地及有条件建设区，规划占地符合国家土地管理政策及要求; 本项目租用现有厂房，项目占地为工业用地。; 符合. 规划选址的环境合理性：高新区选址与《北戴河新区总体规划(2015～2030)》不冲突；高新区评价建议采取严格的污染防治措施和制定限制性入区准入条件；规划的实施应做好入区项目的污染治理及环境风险防控，建立完善的地下水监测系统；统筹考虑高新区内及周边村庄发展，控制高新区周边近距离居民点向高新区方向发展，优化产业分区，增加防护林带和绿化带，避免规划的实施对周边村庄、自然保护区和风景名胜区产生影响，逐步改善区域环境; 高新区占地均已调整为建设用地及有条件建设区，规划占地符合国家土地管理政策及要求; 本项目租用现有厂房，项目占地为工业用地; 符合. 规划布局的环境合理性：高新区规划主导产业增加了海洋生物科技产业、文创科研产业等，为高等教育、科创研发、高新技术等智力型产业提供了发展空间；另外，根据本次扩区规划产业分区，同时规划了一定范围的防护林带和绿化带，从生态及环保角度考虑，最大限度降低和避免高新区的发展建设对风景名胜区和自然保护区产生影响; 加强空间管制，优化生产空间和生活空间。控制高新区内及周边敏感点的发展方向，确保高新区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区产生的影响。合理控制高新区发展规模和开发强度，同时加强与秦皇岛北戴河新区总体规划的协调和衔接，高新区建设禁止占用海岸退缩线、防护绿地、公路及河流等管控区域; 本项目租用现有厂房，项目占地为工业用地。项目厂区布局较简单，设有一个生产车间，库房位于车间西侧；办公室位于车间中间位置；东侧为闲置厂房。; 符合. /; 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，区域环境概况、选址符合性分析、环境影响预测及评价、环境管理与环境质量监测内容可适当简化；重点开展工程分析、环保措施的可行性论证，并关注高新区基础设施及应急体系保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实; 项目选址符合规划要求，项目环评已按要求落实规划环评提出的各项要求; 符合. 1、“三线一单”符合性 根据原环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 根据经河北省人民政府发布的《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号），秦皇岛生态保护范围为秦皇岛市中北部山区，主要保护内容为：森林生态系统、珍稀野生动植物栖息地与集中分布区、内陆河流、淡水湿地生态系统、海岸海域生态系统与沿海防护林。本项目位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园金海北路2号，所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目不在秦皇岛市生态红线范围内，满足生态红线要求区域地下水环境、声环境、土壤环境满足环境质量底线要求，根据《2020年秦皇岛市环境公报》，区域环境空气为不达标区。根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》、《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》等政策，采取加快实施集中供热工程、农村散煤治理（清洁取暖）工程、燃气锅炉低氮燃烧改造措施，提高区域现有企业及即将入驻企业生产设施、环保措施的先进性和可靠性，确保企业污染物排放可稳定达到特别排放限值要求，逐步达到区域环境空气质量底线要求。 表1-2 三线一单符合性分析 类别; 分析内容; 项目情况. 生态保护红线; 生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园金海北路2号，项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及当地相关文件划定的生态保护红线. 环境质量底线; 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，不会对周边环境造成较大影响，符合环境量底线的要求. 资源利用上限; 是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议; 区域生产原料、水、电充足，本项目以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，租用现有厂房建设。项目的资源消耗情况相对较小，不会突破区域的资源利用上线。. 准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 不在环境准入负面清单范围. 本评价根据相关产业政策进行环境准入分析。本项目于环境准入负面清单相关文件符合性分析内容见下表。 表1-3环境准入负面清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2020年版）》; 禁止准入类和限制准入类项目; 不属于禁止准入类和限制准入类项目. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）; 淘汰类或限制类建设项目; 不属于限制类和淘汰类建设项目. 3; 《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版); 淘汰类或限制类建设项目；禁止建设基础化工类建设项目，禁止新建、扩建原料药类建设项目；禁止新建农药、印染、合成橡胶三类高挥发性有机物排放的建设项目；禁止有发酵工艺的酒类、食品添加剂等恶臭污染、水污染严重的建设项目；禁止建设危险废物回收处置类建设项目；禁止在供热管线覆盖区域建设含有单独供热锅炉，或工艺锅炉不具备低氮燃烧技术的建设项目。; 不属于限制类、淘汰类及禁止类建设项目. 4; 《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》; 禁止新建和扩建炼铁、炼钢类建设项目（昌黎经济开发区循环经济产业园、卢龙经济开发区循环经济产业园、青龙经济开发区等量减量置换除外）；限制新建和扩建钢压延加工建设项目（冷轧等冷加工、增加品种、等量置换除外）；禁止新建和扩建铁合金冶炼类建设项目（等量置换除外）；禁止新建和扩建皮革鞣制加工、毛皮鞣制加工类建设项目（昌黎经济开发区皮毛产业园以外）；禁止新建和扩建石油产品制造类建设项目；禁止新建和扩建炼焦类建设项目；禁止新建和扩建核燃料加工类建设项目；禁止新建和扩建化学原料和化学制品制造业、基础化学原料制造、化学肥料制造类建设项目（涂料、油墨、颜料及类似产品制造；卢龙经济开发区化工园以外）；禁止新建和扩建金属表面处理及热处理加工类建设项目（省级及以上园区以外；等量置换除外；金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设，但要符合当地环保要求。）；禁止新建和扩建黑色金属铸造类建设项目（铸管、精密铸造、等量置换除外）。; 不属于限制类和禁止类建设项目. 5; 《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》; 限制用地和禁止用地类; 不属于限制用地和禁止用地类. 6; 《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》（冀环环评函【2019】308号）; 实施差别化环境准入负面清单管理：秦皇岛市属于重点生态功能区，提高金属制品加工等行业环境准入要求；推进煤电(热电联产及等量替代方式建设项目除外)、钢铁、水泥、焦化等行业转型升级或有序退出；禁止露天采矿、石灰和石膏制造、平板玻璃制造、氮肥制造等。 改善大气环境质量实施差别化环境管控要求汇总表：严格禁止新增NOx污染排放工业项目；加快“散乱污”企业和工业大院综合整治。实施机动车增长控制制度并尽快提高排放标准，重点加强落后车型淘汰，逐步推广新能源汽车。 改善大气环境质量实施差别化环境准入管理名录：限制金属制品表面处理及热处理加工、矿山开采；禁止热电联产之外的燃煤发电、露天采矿（此前已取得采矿许可证的除外）、煤矿开采等项目。; 满足大气环境质量实施差别化环境管控要求；不属于限制类和禁止类项目. 7; 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》; 所列产能严重过剩行业；淘汰和退出落后产能; 不属于所列产能严重过剩行业；不属于淘汰和退出落后产能. 8; 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》; 第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备; 不属于第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备. 9; 《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中经济技术开发区西区环境准入负面清单; 禁止原料药生产企业；不得引进医药化工项目，已有医药化工企业不得改、扩建（环保处理设施升级改造除外）；不得引进黑色金属铸造项目，乐金电子（秦皇岛）有限公司、恩彼碧轴承有限公司、安冶精密铸造有限公司进行搬迁；邦迪管路系统有限公司、康泰医学公司、欧泰克节能门窗有限公司、海湾安全技术有限公司不得改、扩建；华山中路以东不得布置工业项目；输氨管线拆除前不得在其两侧490m范围内布置居住、科教等项目；禁止增加重金属排放量；对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。; 不属于负面清单中所列禁止类以及限制类项目. 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；区域环境质量基本满足项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，且各污染物均可做到达标排放；项目使用资源为清洁的电能，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。 本项目污染物经处理设施处理后均能满足排放要求。因此，本项目不属于环境准入负面清单中的项目。 因此，项目的实施符合“三线一单”要求。 2、秦政字[2021]6号文秦皇岛市“三线一单”生态管控分区实施意见符合性： 本项目位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园金海北路2号，按照《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）文件中规定本项目属于优先保护区； 表1-4 本项目与秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见关系一览表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析. 1; 总体准入要求; 满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用；; 符合. 2; 生态环境空间 总体管控要求; 满足生态保护红线总体要求：禁止建设开发活动，允许建设开发活动；自然保护区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求；风景名胜区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求；森林公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求；湿地公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求；地质公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求；一般生态空间总体要求：空间布局；水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束要求。; 符合. 3; 大气环境总体管控要求; 满足空间布局约束； 污染物排放管控：对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值； 严格落实《秦皇岛市机动车和非道路移动机械污染防治工作机制》，严格非道路移动机械编码登记和使用备案制度，开展非道路移动机械污染治理，并进行封存或淘汰，严查非道路移动机械超标行为；贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化；深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》；满足环境风险防控； 资源开发利用：1.对新增耗煤项目实施减量替代。2.提高能源利用效率。3.加强重点能耗行业节能。; 符合. 4; 地表水环境总 体管控要求; 空间布局约束：对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目； 污染物排放管控：1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能；2.实施总氮排放总量控制。满足环境风险防控。; 本项目不新 增废水排放. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 满足重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋 保护区、沙源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区要求。; 不涉及. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 满足空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控、水资源量和强度要求和管控要求。; 满足. 7; 资源利用总体管控要求; 满足水资源总量和强度要求和管控要求；能源总量和强度要求和管控要求；土地资源管控要求；岸线 资源利用上线和管控要求。; 满足. 8; 产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求：1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目。2.禁止建设《环境保护综合名录（2017 年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业 项目。3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。4.推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，同时优先淘汰高碳落后产能，严格控制高碳高耗能行业新增产能，利用秦皇岛区位优势，积极发展战略性新兴产业，加快推动现代服务业、高新技术产业和先进制造业发展。5.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。7.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。项目入园准入要求：1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。2.加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求。 3.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。4.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业排放废水应达到排入水体功能区标准。; 本项目所在区域上年度 PM2.5 达标。. 该项目 综上，本项目满足国家、地方相关政策、选址及“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 广顺益华秦皇岛食品有限公司成立于2021-11-4，法定代表人为孙凤英，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91130392MA7BJD5Y9R，企业地址位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园区金海北路2号，所属行业为十一、食品制造业 14其他食品制造 149*冷冻饮品及食用冰制造，经营范围包含：冷冻饮品及食用冰制造；预包装食品、散装食品、保健食品、食用农产品销售；自制饮品制售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广顺益华秦皇岛食品有限公司成立至今未开展生产活动。 随着我国经济的快速发展，人们的消费水平日益提高，对于各类食品的要求不断提升，作为夏日常用食品之一的冷饮，也同样在不断的发展。目前我国冷饮消费正呈现消费季节淡化、品牌消费强化、消费群体集中、家庭消费兴起的新特点。冷饮已从过去的防暑降温食品逐步转化为以享受为主的休闲食品，从夏季集中销售逐步向一年四季都销售的方向发展，季节性的差异正逐步淡化，市场容量显著增大。 为适应市场需求， 广顺益华秦皇岛食品有限公司租赁朗格斯酒庄（秦皇岛）有限公司位于秦皇岛市北戴河新区黄金海岸生态工业园区内的橡木桶厂房3000平方米，拟生产冰淇淋日产量10000只，雪糕日产量50000只，冰棍儿日产量50000只。并于2021年11月27日进行企业投资项目备案，经秦皇岛北戴河新区行政审批局核准，项目备案编号为2021-S1-05045，项目代码2111-130372-89-05-878690。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关条款的规定，项目需要执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目属于十一、食品制造业 14其他食品制造 149*冷冻饮品及食用冰制造，无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造，应编制环境影响报告表。 广顺益华秦皇岛食品有限公司委托我公司开展本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即派遣技术人员对该项目进行现场勘探和资料收集，按照有关技术规范和相关规定，编制了该项目环境影响报告表，为主管部门下一步的审查和决策及项目的环境管理提供依据。 2、地理位置及概况 项目位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园区金海北路2号，地理位置中心坐标为北纬39°40'6.937"，东经119°18'6.216"。本项目北侧为柏懿保健品有限公司，南侧为港湾水产有限公司，西侧顶大食品有限公司，东侧为上当食品有限公司。距离本项目最近环境敏感点为东南侧227m处昌黎工业园区管委会，项目所在地无特殊环境敏感点，无自然保护区、风景区、名胜古迹和其它需要特别保护的敏感目标。项目地理位置图，周边关系图见附图1、2。 3、项目组成 拟建项目租用朗格斯酒庄（秦皇岛）有限公司现有厂房，面积3000m2。项目组成情况见下表。 表2-1项目组成一览表 工程; 主要内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2316m2; /. 配套工程; 库房; 建筑面积为350m2; /. 办公室; 建筑面积为150m2; /. 化验室; 一座20m2; /. 公用工程; 给水; 市政供水管网; /. 供电; 市政供电; /. 供气; 无; /. 供暖、制冷; 夏季办公室采用单体空调制冷；冬季办公室采用空气热源泵，生产车间不采暖; /. 储运工程; 冷库; 1个，面积154平方米，制冷剂是R22，作用为冷饮保存; /. 原料库; 1个，面积10平方米; /. 环保工程; 废气; 拆包投料废气; 加强车间通风，无组织形式排放; /. 废水; 办公生活污水; 生活污水及清洗废水经一座5吨污水处理一体设备（收集器+加药混凝＋溶气气浮＋A2O生化处理+臭氧杀菌）预处理后，由有资质单位外运至秦皇岛秦南水务有限公司处理。目前园区内管网未建好，待园区内管网建好后经市政污水管网最终进入秦皇岛北戴河新区团林污水处理厂处理。; /. 清洗废水; /. 噪声治理; 生产设备噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振; /. 固废治理; 废包装材料; 外售; /. 生活垃圾; 统一收集后，置于环卫部门指定地点; /. 污水处理站污泥; 用作厂内绿植农肥; /. 4、主要产品及产能 项目建成投产后，冰淇淋年产量200万只，雪糕年产量1000万只，冰棍儿年产量1000万只。 5、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2-2主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 消毒柜; 1×2×2m; 台; 2. 2; 操作台; 180×80×80cm; 台; 8. 3; 操作台; 160×80×80cm; 台; 1. 4; 冷冻机; 2.5×7m; 台; 1. 5; 冷冻机; 6.4×2.3m; 台; 1. 6; 清洗池; 160×80×80cm; 个; 2. 7; 杀菌均质老化一体机; MEHEN; 台; 1. 8; 冰淇淋多功能生产机; TYP520-50-11; 台; 2. 9; 灭菌老化机; Mh60; 台; 1; 60kg. 10; 均质搅拌器; 120*120*600mm; 台; 2. 11; 包装封口机; FRD-1000; 台; 1. 12; 喷码机; MOTOR; 台; 1. 13; 电热恒温干燥箱; 0.1℃; 台; 1. 14; 电子天平; 0.1g; 台; 1. 15; 电热恒温培养箱; 0.1℃; 台; 1. 16; 电子恒温水浴锅; 0.1℃; 台; 1. 17; 灭菌锅; 0.1Mpa; 台; 1. 18; 无菌室; /; 台; 1. 19; 显微镜; /; 台; 1. 表2-3污水处理设施设备一览表 序号; 项目名称; 用材及规格; 单位; 备注. 1; 提升泵; N=1.1kw; 1台. 2; 溶气气浮; RYW-2; 1套. 3; 生物填料; φ200mm; 100m3; 高效纤维. 4; 填料架床; /; 1套; 钢铁焊制. 5; 罗茨鼓风机; N=1.5kw; 2台; 一用一备. 6; 曝气器; φ215mm; 60套; 微孔膜片式. 7; 污泥泵; Q=10m3/h； N=1.5kw; 1台. 8; 电控系统; pLC; 1套; 国标配件. 6、主要原辅材料及能源使用情况 表2-4主要原辅材料及能源的种类和用量一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 厂区最大存储量; 备注. 1; 奶粉; t/a; 53; 15; /. 2; 牛奶; t/a; 830; 430; /. 3; 白砂糖; t/a; 76; 30; /. 4; 奶油; t/a; 35; 20; /. 5; 制冷剂; Kg/a; 36; 36; 共2个制冷机组，每个冷库机组加制冷剂18kg，不储存. 6; 消毒剂; t/a; 0.5; 0.5; 用于清洗设备管道内部时消毒. 7; 电; kwh/a; 100; 供电管网; /. 8; 水; m3/a; 320; 市政管网; /. m3/a; 500; 外购. 表2-5 次氯酸钠的理化性质和危险特性表 化学品名称; 中文名称：次氯酸钠溶液 英文名称：sodium hypochlorite solution CAS号：7681-52-9 危规号：83501 分子式：NaClO 分子量：74.44 危险性类别：第8.3类其它腐蚀品 UN编号：1791. 危险性概述; 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的 游离氯有可能引起中毒。 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动猜水冲洗 。 眼睛接触：提起眼睑，用流动猜水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼 吸；就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 消防措施; 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。 有害燃烧产物：氯化物。 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议操作人员佩戴直接式防毒面具 (半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套；防止蒸气泄漏到工作场所空气中；避免与碱类接触；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 。. 接触控制及个体防护; 中国MAC(mg/m 3):未制定标准前苏联MAC(mg/m 3):未制定标准。 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；身体防护：穿防腐工作服；手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作完毕，淋浴更衣；注意个人清洁卫生。. 理化特性; 含量：工业级（以有效氯计）一级13% ; 二级10%； 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味 ；溶解性：溶于水 熔点（℃) ： -6 ；沸点（℃)： 102.2 ；相对密度（水=1): 1.10。 主要用途：用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。 禁配物：碱类。. 毒理学资料; LD50： 8500 mg/kg(小鼠经口）； LC50:无资料。. 包装、储存及运输技术要求; 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨 砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过30 ℃；应与碱类分开存放，切忌；储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥；运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 严禁与碱类、食用化学品等混装混运；运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 表2-6 氟利昂的理化性质和危险特性表 中文名：氯二氟甲烷：R22 英文名称：Monochlorodifluoromethane：Freon -22; 分子式：CHCIF2; 危险货物编号：22039. 外观与性状：无色气体，有轻微的发甜气味。主要用途：用作致冷剂及气溶杀虫药发射剂. 理化性质. 熔点; -146℃; 沸点; -40.8℃. 闪点; --; 建规火险分级; 戊. 爆炸上限; --; 相对密度（水=1）; 1.18. 爆炸下限; --; 相对蒸汽密度（空气=1）; 3. 临界温度; 96℃; 饱和蒸汽压; 13.33kPa/-76.4℃. 临界压力; 4.91MPa; 溶解性; 溶于水. 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险. 燃烧爆炸危险性. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢; 稳定性; 稳定. 禁忌物; 强氧化剂、易燃或可燃物; 包装类别; III. 危险性类别; 第2.2类不燃气体; 聚合危害; 不出现. 灭火方法：不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 储运注意事项：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 健康危害：氟利昂22本身毒性低，但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气，毒性较大，可引起中毒。初期仅有恶心、发冷、胸闷及乏力感，但在1一2周，病情突变，发生肺间质水肿伴化学性肺炎，后期有纤维增生征象。. 职业接触限值：未制定; 侵入途径：吸入. 皮肤接触：------. 眼睛接触：------. 急救及防护措施. 吸入：脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。. 工程控制; 生产过程密闭，全面通风用. 呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器; 身体防护：穿工作服. 手防护：一般不需特殊防护; 眼睛防护：一般不需特殊防护. 其它：避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护. 泄漏应急处理. 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。如有可能，即时使用。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体. 毒性资料：LC50：1000000mg/m³2小时（大鼠吸入）. 7、公用工程 7.1给水 项目用水由市政管网供给，用水主要为办公生活用水、设备清洗用水，可满足用水需求。 ①生活用水：项目劳动定员20人，年工作200天。参照《河北省地方标准》（DB13/T1161.3-2016）用水定额第三部分：生活用水计算，按80L/d人计，则用水量为320m³/a。 ②清洗用水：根据企业提供资料，项目进行生产前和生产后需要对设备进行冲洗，每日冲洗4次，新鲜水量为200m3/a。 ③雪糕原料用水 本项目混料过程需要加水，年用水量为500t/a，外购纯净水，该部分水全部进入产品，不产生废水。 总用水量为1020m³/a。 7.2排水 排放的废水主要为办公生活污水，按总用水量的85%计，则项目建设完成后，生活废水排放量为272m³/a；设备、管道清洗废水按用水的90%计，即清洗废水排放量为180m3/a。总废水排放量为452m³/a。 全部进入产品 500 图2-1 水平衡图（m3/a） 7.3供电 该项目供电由市政电力公司提供，全年耗电100kwh，满足用电需求。 7.4供暖、制冷 夏季办公室采用单体空调制冷，冬季办公室采用空气热源泵采暖。 7.5冷库制冷 冷库共1个，冷库面积154平方米，作用为冷饮保存。制冷剂为R22。 7.6空调净化系统 为了实现洁净区洁净要求，根据《饮料企业良好生产规范》（GB 12695-2003）规定，项目车间为封闭间，并且车间内空气洁净度等级要求达到 100000 级。在车间内设置有空气循环净化系统，内部采用彩钢板符合生产卫生要求的材料做隔断，采取全密闭，保持常温、正压。确保生产环境达到空气洁净度（食品级）要求。 洁净区净化通风系统：项目为食品生产车间，车间内净化级别为10万级洁净度，根据生产工艺需要将洁净区净化系统的送风经过初效、中效、高效三级过滤，高效过滤器设置在末端送风口上，净化系统采用顶送风，侧墙下回风方式，通过沿墙回风支管，再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。其主要流程是：洁净室外的新风由新风口预过滤器进入组合式进化空调箱，先通过初效过滤器过滤，进入混合段；新风与回风混合后经表冷段、风机段、均流段、加热段、加湿段进行除水、制冷、加热和加湿调节，最后经中效过滤段到达总送风口；总送风由送风管引至各功能间顶部的静压箱，经高效过滤器过滤后送入洁净室。冷却塔、 风机等设备设置在风淋室的上方。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，两班制，每班8小时制，年工作200天。 9、厂区平面布置简述 项目厂区布局较简单，设有一个生产车间，库房位于车间西侧；办公室位于车间中间位置；东侧为闲置厂房。厂区平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工艺简述 图2-1工艺流程及排污节点图 （1）原辅料接收 严格按照原辅料/包装材料进货检验作业指导书执行。 （2）原料贮存 常温下，原料库内离墙离地贮存。 （3）配料 按照配方管理要求及配料作业指导书执行，食品添加剂严格按照 GB 2760执行。 （4）均质 配置好料液，进行均质。 （5）杀菌 杀菌温度：85～95℃，杀菌时间：25-30min。 （6）老化 杀菌之后，料液进行老化，时间： 8～12小时。 （7）灌模 老化好的物料，灌装模具，检查模具完好无损，料液不得泄露。 （8）凝冻 物料灌装模具成型完毕之后，物料在温度在-25～-30℃下连续膨化，膨化率在35-60%。 （9）脱模 半成品凝冻完好之后，在操作台上进行脱模处置。 （10）包装物消毒 包装物、包材使用前，用紫外线照射不低于30分钟消毒。 （11）内包装 包装封口机封口要求，严密，不漏气。 ①内包装开始前，须检查以下事项：检查厂房、设备是否符合要求；人员着装及卫生情况；复核物料品名、批号、数量。 ②操作工根据批生产计划领取冰淇淋包材，检查冰淇淋盖是否有孔、眼或破裂的情况，如果有上列情况将冰淇淋盖弃去不用。冰淇淋盖使用前，经紫外线照射不低于 30 分钟消毒。 ③内包装进行前，应测试包装机热封档位是否满足要求，确保封口严实。 ④包装前对产品进行感官检验，发现可疑物料，停止使用，报质检部检验确认。 ⑤按照生产计划要求，使用包装机对产品进行包装。对包装好的产品用电子天平进行称重复核，确保净含量不低于产品包装上所标示的净含量。 ⑥封口完成后检查包装袋封口情况，确保封口严密，如有封口不严密情况应作为不合格品处理。 ⑦将装好产品的包装袋转入外包装工序。 （12）外包装 ①操作工根据生产计划领取纸箱。 ②装箱完成后，在包装箱上打上标签。 ③将成品及时送入库房。 （13）入库贮存 入库之后，冷冻库存储。离墙离地大于 10cm，在≤-18℃下贮存。 2、主要污染工序： 本项目为租用现有厂房并购买现有设备，施工期较简单，仅涉及设备及环保措施安装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据秦皇岛市生态环境局2021年2月3日发布的《关于2020年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指数变化情况》文件内容可知： 表3-1 2020年1-12月空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.6; 达标. CO-95per; 百分位数日平均浓度; 2.4mg/m³; 4mg/m³; 60; 达标. O3-8H-90per; 8h平均质量浓度; 191; 160; 119.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气中，除了CO百分位数日平均浓度、PM2.5年平均质量浓度以外，SO2、PM10年平均质量浓度、NO2、O38h平均质量浓度均达标《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值，该地区为不达标区。根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》、《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》（秦政发[2018]22号）等政策，采取加快实施集中供热工程、农村散煤治理（清洁取暖）工程、燃气锅炉低氮燃烧改造措施，逐步达到区域环境空气质量要求。本项目废气颗粒物经过处理后达标排放，对区域空气环境影响较小。 2、地表水环境 根据《2019年秦皇岛市生态环境状况公报》，秦皇岛市46个河流断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ-Ⅲ类水质断面占比52.2%，较去年同期升高19.6个百分点；Ⅳ类水质断面占比26.1%，较去年同期降低13个百分点；Ⅴ类水质断面占比8.7%，较去年同期降低2.2个百分点；劣Ⅴ类水质断面占比13.0%，较去年同期降低4.4个百分点。国、省考核断面水质达标率100%。 3、声环境 项目区域声环境良好，满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中2类标准要求。 4、地下水、土壤环境 项目所在现有厂房已进行地面硬化等措施，且在现有厂房内不露天，基本无污染途径。 5、生态环境 不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目性质及周围环境特征，确定建设项目厂界外500米范围内大气环境敏感目标为昌黎工业园区管委会；厂界外50米范围内无声环境保护目标。环境保护目标见下表。 表3-4 环境保护对象及保护目标 序号; 名称; 保护对象; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 1; 昌黎工业园区管委会; 办公人员; 119°18'11.836"; 39°39'58.961"; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求; 东南; 227. 2; 不涉及; /; /; /; 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096—2008)中2类标准要求; /; /. 3; 饮马河; /; /; /; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准; 西北; 200. 4; 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）一中第（三）条； 2、生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及秦皇岛秦南水务有限公司进水水质要求。 表3-6 废水排放标准 执行标准; 污染因子. COD(mg/L); SS(mg/L); 氨氮(mg/L); pH. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500; 400; -; 6～9. 秦皇岛秦南水务有限公司接管标准; 400; 120; 25; --. 本项目执行标准值; 400; 120; 25; --. 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60B(A)，夜间50B(A)。 4、一般工业固体废物贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 废水污染物 本项目环评计算值： COD：0.1107t/a、氨氮：0.0090t/a。 本项目废水年排放总量为452m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）进行核算。秦皇岛秦南水务有限公司处理（秦皇岛市北戴河新区排水管理处）进水水质标准要求COD浓度限值为400mg/L，NH3-N浓度限值为25mg/L，年运行时间200天。 COD=2.26m3/d×400mg/L×200d×10-6=0.181t/a NH3-N=2.26m3/d×25mg/L×200d×10-6=0.011t/a 经计算，污水总量核算为： COD：0.181t/a、氨氮：0.011t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购买现有设备、租用现有厂房，设备及环保措施安装，施工期较短，在施工期间，通过合理组织安排，加强管理等措施，对周围环境影响较小。 1、大气环境保护措施 施工废气来源于设备安装过程中产生的施工扬尘及设备安装过程中金属焊接废气，产生量较小且为短时排放，设备安装在车间内施工，并采取洒水降尘。 2、地表水保护措施 施工期废水主要为设备安装员工的生活污水，施工人员较少，且施工期短，生活污水依托厂区现有污水处理设施处理。 3、噪声、振动保护措施 项目施工期设备安装产生的施工噪声主要来自于电钻、电锤、电焊机、手工钻等。根据类比调查，工程施工期主要噪声源声压级为 90~110dB（A）。项目施工期拟采取以下控制措施： （1）合理安排施工时间，禁止午间12：00-2：00，夜间 22：00-6：00 施工； （2）对设备装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； （3）强加施工人员管理，文明施工，禁止高声喧哗。 4、固体废物处置 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾以及废包装材料。生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运处理；废包装材料集中收集后外售废品回收站。 5、生态环境保护措施 根据现场调查，厂区、车间地面已硬化，项目施工期主要涉及设备安装等工序，不新增占地，对项目区域生态环境无影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期主要废气为混合料配置工序产生的粉尘，本项目生产投料后盖上盖子，封闭搅拌，使用的白砂糖及奶粉采用袋装，拆包投料采取半自动方式，需人工协助的方式投料，白砂糖为小颗粒状，拆投过程产生的无组织粉尘量极少，奶粉为粉末状，拆包投料过程粉尘产生系数类比同类报告为0.03kg/t，奶粉总用量为53t/a，则粉尘产生量为1.59kg/a。厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）一中第（三）条。 2、废水 2.1污染源分析 本项目用水由园区供水管网提供。用水主要为员工生活用水、设备清洗用水。废水主要为员工生活排污水及清洗设备产生的废水。 本项目废水经一座5吨污水处理一体设备（收集器+加药混凝＋溶气气浮＋A2O生化处理+臭氧杀菌）预处理后，由有资质单位外运至秦皇岛秦南水务有限公司处理。目前园区内管网未建好，待园区内管网建好后经市政污水管网最终进入秦皇岛北戴河新区团林污水处理厂处理。排放情况、排放口信息、监测要求见下表。 表4-1废水排放情况一览表 污染物种类; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 处理工艺; 去除效率; 废水处理能力. COD; 300mg/L; 0.1356t/a; 245mg/L; 0.1107t/a; 收集器+加药混凝＋溶气气浮＋A2O生化处理+臭氧杀菌; 18%; 1t/h. SS; 200mg/L; 0.0904t/a; 150mg/L; 0.0678t/a; 25%. NH3-N; 25mg/L; 0.0113t/a; 20mg/L; 0.0090t/a; 20%. 表4-2废水排放口信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 生活污水排放口; 一般排放口; 119°18′6.837″; 39°40′7.155″; 间接排放; 秦皇岛秦南水务有限公司; 废水间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，单不属于冲击性排放. YS001; 雨水排放口; 一般排放口; 119°18′3.863″; 39°40′7.039″; 直接排放; 饮马河; 排放期间流量不稳定且无规律，且属于冲击型排放. 2.2监测要求 表4-3监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 水环境; 综合废水排放口; COD、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及秦皇岛秦南水务有限公司进水标准. 雨水排放口; COD、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准. 2.3排污口规范化 废水排放口图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-4排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 实行雨污分流，合理确定污水排放口位置；按照《污染物监测技术规范》设置采样点；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；列入重点整治的污水排放口应安装流量计。 2.3.1排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 2.4本项目污水处理工艺 根据环保部门的要求，结合处理站规模、用地条件、管理水平等综合条件，本设计中基于废水性质的考虑，选用收集器+加药混凝＋溶气气浮＋A2O生化处理+臭氧杀菌组合工艺适用于冷饮类废水的处理，根据此工艺向相关公司定制一套污水处理设施。 沉淀池 滤液回流 泵 溶气气浮 污泥浓缩池 曝气 缺，厌氧池 污泥回流 接触氧化池 罗茨鼓风机 沉淀池 泵 生化系统 臭氧机 达标排放 图4-1 处理工艺流程图 工艺处理主体步骤： 2.4.1构筑物工艺设计 1.设计原则： 污水处理站设计规模为5吨/天，按一次设计、实施的原则，主要生产构筑物设计为5吨/天的处理能力，不预留空地作将来发展用地； 为适应污水水力负荷和污染负荷的变化，在工艺措施及设备选型上要留有余地。如污泥浓度可适当上调，供氧量留有余地。 站内生产构筑物之间的联络管按最大时水量设计；生化池按最大时水量及污染负荷设计；供氧量用最大时水量复核溶解氧。 2.根据上述设计原则，本污水处理站主要生产构筑物设计如下： （1）一体化溶气气浮 功能作用： 通过加药泵首先加入助凝药剂与废水充分混合发生水解反应并产生异电荷胶体，与水中胶体和悬浮物接触，形成细小矾花；接着再加入絮凝药剂），使细小矾花形成大絮体。 絮凝后的原水与溶气水充分混合，絮体颗粒附着在溶气水中释放出来的微细气泡上向池表面浮升，附着气泡的颗粒与水分离，上浮至池面，在刮渣机的作用下进入污泥浓缩池，而固液分离后的清水从分离区顶部排出。 主要工程内容： 调节池体平面尺寸l.0m×2.0m×4.0m，污水停留时间40h，有效容积8m3。 运行： 与提升泵联动运行。 （2）厌氧水池 功能作用： 经过混凝气浮的废水能满足生产工艺所需用水的要求，但由于废水在生产工艺中使用，会使得水中所含污染物浓度升高，对于生产工艺有所影响，且对处理系统产生负荷，所以需补充相应的水。 主要工程内容： 池体平面尺寸2m×2.0m×2.5m，污水停留时间40h，有效容积10m3。 （3）接触氧化池 功能作用： 污水经厌氧池定量（1m3/h）自流至接触氧化池，采用推流式流态。内置易结膜不堵塞的高效组合型生物填料，用罗茨鼓风机通过曝气器向水中充氧。该池实际上是生物膜法和活性污泥法的结合使用，其中微生物主要是附着生长，填料周围水中悬浮生长着一定量的活性污泥。这种特殊的生物相组成使本单元具有很强的根据有机负荷大小自动调整生物量的功能，有很高的去除率和很强的抗冲击性能，能够有效的去除污水中的CODcr、BOD5等污染物。 主要工程内容： 池体平面尺寸：1.5m×2.0m×2.5m ，污水停留时间30h，有效容积7.5m3。内置生物填料，池底设置布气管、膜片式微孔曝气器，由罗茨鼓风机对池内进行曝气。 （4）兼氧沉淀池 功能作用： 生化后的部分活性污泥随废水流至该池内，短时间沉淀后用泵的形式回流部分活性污泥至前期生化工艺，完成废水生化过程，剩余污泥泵至污泥浓缩池。 主要工程内容： 池体平面尺寸0.5m×1.0m×2.5m，停留时4h，有效容积1.2m3。 运行： 通过水力自流运行。 清水池0.5mx1.0mx2.5m主要清水收集杀菌。 （5）污泥浓缩池 功能作用： 污水系统中物化系统排出污泥在此池中暂时贮存并浓缩，定期用泵抽走外运。 辅助用房 功能作用： 整体控制、操作人员休息、部分设备的放置、药剂的储存。 2.4.2污水处理厂接收可行性分析 a废水水质：秦皇岛秦南水务有限公司进水水质要求为：COD：350mg/L，SS：200mg/L，BOD5：160mg/L，氨氮：47mg/L。 b废水水量：秦皇岛秦南水务有限公司原名北戴河新区污水处理厂。秦皇岛秦南水务有限公司工程位于秦皇岛市南戴河洋河口。该污水处理厂现日处理能力为10万吨，远期处理能力为20万吨，污水处理工艺为改良AAO工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。该污水处理厂主要收集处理北戴河区、北戴河新区、秦皇岛开发区戴河以西片区的生活污水及工业废水，总服务面积53.19平方千米。建设项目建成后产生的废水量约2.26t/d，从污水产生量方面来说，建设项目产生的废水进秦皇岛秦南水务有限公司是可行的。 c空间可行性分析：建设项目位于秦皇岛北戴河新区黄金海岸生态工业园金海北路2号，本项目位于秦皇岛秦南水务有限公司的收水范围之内，本项目污水收集后通过市政污水接管口接入市政污水管网，因此，从本项目与秦皇岛秦南水务有限公司的空间位置来看，本项目污水进入秦皇岛秦南水务有限公司处理厂是可行的。 综上可知，项目污水经厂区污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，最终经秦皇岛秦南水务有限公司处理，项目建成投产后对地面水环境质量造成的影响可以接受。 综上所述，项目建设完成后废水污染物对周边环境影响较小。 3、噪声 3.1污染源分析 本项目噪声源主要为生产设备运行产生的噪声，噪声值约70～85dB（A）。主要设备噪声值见下表。 表4-5 生产设备噪声值一览表单位：dB（A） 序号; 设备; 噪声值; 降噪措施; 降噪效果; 持续时间. 1; 杀菌均质老化一体机; 75-85; 厂房隔音，室内合理布置; 15~30dB(A); 工作期间. 2; 搅拌器; 70. 3; 冰淇淋多功能生产机; 70. 本项目由于声源到厂界预测点的距离远大于声源长度，因此各噪声源均为点声源。 噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe=10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A). Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A). n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 噪声源至某一预测点的计算公式 Lp=L0×Lp=L0-20×lg(rr0)-α×(r-r0) 式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB(A)。 L0——距离声源为r0米处的声压级，dB(A)。 α——衰减常数dB(A)/m。 r——预测点距声源的距离，m。 经上述采取隔声措施后，经过厂房隔音，室内合理布置，经预测，拟建项目主要噪声源对厂界贡献值见下表。 表4-6 项目主要噪声源对厂界的贡献值dB（A） 位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准; 贡献值; 标准. 东厂界; 31.1; 60; 31.1; 50. 南厂界; 51.6; 60; 51.6; 50. 西厂界; 51.6; 60; 51.6; 50. 北厂界; 31.6; 60; 31.6; 50. 由以上预测结果可以看出，项目实施后厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3.2监测要求 表4--7监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 厂界噪声; 厂房厂界四周外1m处，设4个监测点位; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 3.3排污口规范化 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-8排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3.3.1、排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物产排分析 项目产生的固体废物主要为废包装材料、过滤器更换滤芯及其他生活垃圾。 1）一般工业固体废物 项目产生的一般固废主要为废弃包装物，员工生活垃圾，废弃包装物年产生量为0.1t/a，经集中收集后全部外售处理。污水处理站污泥产生量为2t/a，经收集后全部用作厂内绿植农肥。 表4-9一般固废来源及处理方式一览表 序号; 固体废物名称; 固废代码; 来源; 属性; 产生量; 处理处置量; 处理处置方式. 1; 废弃包装物; 900-999-99; 生产过程; 一般固体废物; 0.1t/a; 0.1t/a; 集中外售. 2; 污水处理站污泥; 900-999-99; 污水处理站; 一般固体废物; 2t/a; 2t/a; 集中收集，用作农肥. 采取上述措施后，一般工业固体废物贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。且固体废物均能够得到综合利用和妥善处理，不会对周围环境造成不利影响。 2）职工生活垃圾 职工生活垃圾按0.5kg/d·人计算，劳动定员20人，则生活垃圾产生量约为2.0t/a，定期收集送至环卫部门指定地点。 4.2固体废物环境管理要求 4.2.1一般固废 一般固废场所设置标识，废物贮存场所地面进行硬化处理，固体废物堆放要防火、防爆、防盗。作好固体废物情况的记录。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）第二十条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 4.3排污口规范化 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图像符号和警告图像符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 表4-10排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物贮存; 表示固废储存处置场所. 4.3.1、排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 5、地下水、土壤环境 5.1地下水环境 本项目对地下水环境影响较小，为了防止污染地下水环境；生产车间、一般固废储存区、原料存储区等一般防渗；办公区地面要求一般地面硬化，经防渗后，项目对地下水环境的影响可以忽略不计。 5.2土壤环境 5.2.1污染物类型及途径 根据项目在建设期、营运期的具体特征，由于项目建设期对土壤环境影响很小，本次评价主要对本项目营运期阶段对土壤环境影响进行识别，土壤环境影响类型与影响途径如下。 表4-11项目土壤环境影响类型与影响途径一览表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 营运期; √; /; /; /. 5.2.2污染防治措施 1、重点防渗区：无 2、一般防渗区：生产车间、一般固废储存区、原料存储区等要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 3、简单防渗区：办公区地面要求一般地面硬化。 6、生态环境 本项目不新增占地，利用现有厂区（地面均已硬化），不涉及生态影响分析。 7、环境风险 7.1评价依据 7.1.1风险调查 本项目在生产过程使用原辅料主要为奶粉、白砂糖、牛奶等，其产品、中间产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录B所界定的危险物质，项目涉及的风险物质为次氯酸钠、氟利昂，项目所用消毒剂为10%商品次氯酸钠，年用量0.5t/a、存储量0.25t/a，最大单桶贮存量25kg，次氯酸钠属于氧化性化学物质，最大泄漏量为25kg。氟利昂最大泄漏量为36kg。 表4-12 项目涉及物质情况一览表 编号; 原料名称; 性状; 最大存储量t; 存储位置; 备注. 1; 次氯酸钠; 液态; 0.25; 消毒间; 消毒剂. 2; 氟利昂; 气态; 0.036; 不储存; 制冷剂. 即本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0（Q＜1），故项目环境风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析。 7.1.2 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中各风险物质的临界值，计算本项目的危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果如下表所示。 表4-13 Q值计算结果 序号; 物料名称; 成分; CAS号; 临界量（t）; 最大储存量（t）; 是否为环境风险物质; q/Q. 1; 消毒剂; 次氯酸钠; 7681-52-9; 5; 0.25; 是; 0.05. 2; 制冷剂; 氟利昂; /; 50; 0.036; 是; 0.0007. 合计; 0.0507. 由上表可知，本项目的 Q 值为0.0507＜1。 7.1.3 评价等级 根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，然后按照下表确定评价工作等级。 表4-14 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。具体见导则附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，本项目无大气环境风险、地表水环境风险以及地下水环境风险评价范围。 7.2环境风险识别 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量下降以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： 次氯酸钠溶液发生泄漏事故，引起桶内物质（次氯酸钠）流出车间外，通过土壤环境下渗，影响厂区内浅层地下水。 制冷机房设备出现短路、超负荷运转时，可能会引发火灾，若火势蔓延遇到R22制冷设备，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。火灾后将产生废气，主要有未燃烧的油气、二氧化碳，并含有少量一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫和烟尘等有害物质。烟雾在风力作用下，将快速扩散到周边大气中并增加大气污染物浓度，污染周边大气环境。 项目所用消毒剂为10%商品次氯酸钠，年用量0.5t/a、存储量0.025t/a，最大单桶贮存量25kg，次氯酸钠属于氧化性化学物质，其主要理化性质见表2-5，最大泄漏量25kg；氟利昂泄漏最大量为36kg/a，其主要理化性质见表2-6。 7.3 环境风险分析 次氯酸钠溶液发生泄漏事故，在采用堵漏、倒罐或排入调节池的方式处理后，外排至环境的可能性很小，对环境的影响很小，风险在可控范围内，不会跨出厂界。制冷剂R22氟利昂泄漏一旦进入空气中，将造成环境空气的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染将造成环境空气质量的下降，产生严重的刺鼻性气味，造成的空气污染短时间得不到净化，完全恢复需要较长时间。 7.4 环境风险防范措施及应急要求 （1）消毒间内保持阴凉、干燥、通风。 （2）与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物分开存放。 （3）搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （4）分装和搬运作业要注意个人防护。 （5）定期对加药间进行巡视，检查是否有泄露状况。 （6）加药间周边设置围堰，并对加药间周边进行硬化，防止因泄露污染周边土壤及地下水环境。 （7）选择高质量的设备、阀门管件，对于设备及管道的静密封点，按有关设计规 范选择合适的密封形式及密封材料，防止运行中发生“跑、冒、滴、漏”等现象。 （8）若制冷剂 R22氟利昂发生少量泄漏，立即检查泄漏部位，由车间内部机修、消防队员或岗位操作工，通过关闭阀门，切断事故源，并进行修复。若发生大量泄漏，应立即采取以下措施： 根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。漏出气允许排入大气中，泄漏场所保持通风。 当人体附着有氟利昂液体时，应迅速将病人移到通风良好且无氟利昂气体的地方安静仰卧，用流动的凉水清洗附着氟利昂液体的暴露处患部，并用涂有苦味酸溶液的布覆盖。凉水清洗应用徽温的缓慢的流水冲洗患处至少20分钟。 氟利昂溅入眼睛内， 应立即用20％的硼酸加诮过毒的食盐水清洗。其具体方法是：迅速缓和地抹去过量附着氟利昂液体物质，使眼睑张开，用生理盐水或微温的缓慢的流水冲洗患服约30分钟。 如果氟利昂泄漏液体一旦进入口腔、喉咙、鼻孔等，应给患者冲洗口腔并给饮水约250毫升(不可进行催吐) 此前，必须立即将受害者脱离产生泄漏源或搬移患者至新鲜空气处。当氟利昂进入喉咙 鼻孔对，应从鼻腔吸入20%的硼酸溶液冼后从嘴里硅出。等充分清洗后、再尽量多饮水。 吸入了氟利昂逍火分解生成的光气等有毒有害物质面中毒，要立即将病人移到无毒害气体的地方仰卧，并尽可能快地向职业卫生急救机构联系，请求急救。 （9）应急措施：根据国家相关政策要求，编制突发环境事故应急预案，同时应与地方政府突发环境事件预案相衔接，明确分级响应程序。其应急预案的内容应包括如下内容： 表4-15 项目事故应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容. 1; 应急计划区; 确定消毒间、制冷机组为重点防护单元. 2; 应急组织机构、人员; 设立应急救援指挥部，并明确责任. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定在应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与 后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、 清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相 应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离 组织计划; 事故现场、受影响区域的人员与公众对毒物应急剂量控制规定， 撤离组织计划及救护、医疗救援与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程 序与恢复措施; 规定应急状态的终止程序；事故现场善后处理、恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂及邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.5 建设项目环境风险简单分析内容表 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广顺益华冷冻饮品及食用冰制造项目. 建设地点; （河北）省; （秦皇岛）市; （）市; 秦皇岛北戴河新区; （-）园区. 地理坐标; 经度; 119°27'16.276"; 纬度; 39°55'29.873". 主要危险位置及分布; 次氯酸钠消毒间，氟利昂制冷机组. 环境影响途径及危害后果; 次氯酸钠溶液发生泄漏事故，引起桶内物质（次氯酸钠）流出车间外，通过土壤环境下渗，影响厂区内浅层地下水. 风险防范措施要求; （1）消毒间内保持阴凉、干燥、通风。 （2）与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物分开存放。 （3）搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （4）分装和搬运作业要注意个人防护。 （5）定期对消毒间进行巡视，检查是否有泄露状况。 （6）选择高质量的设备、阀门管件，对于设备及管道的静密封点，按有关设计规范选择合适的密封形式及密封材料，防止运行中发生“跑、冒、滴、漏”等现象。 （7）应急措施：根据国家相关政策要求，编制突发环境事故应急预案，同时应与地方政府突发环境 事件预案相衔接，明确分级响应程序。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目涉及的重点关注危险物质主要为次氯酸钠、氟利昂，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划 分表可知，本项目可开展简单分析。. 7.6 分析结论 综上所述，本项目涉及原辅材料可能产生的风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。 7.7环境风险评价自查表 表4-17 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; 次氯酸钠; 氟利昂. 存在总量/t; 0.25; 0.036. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1☑; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感 程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险 潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; I☑. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害☑; 易燃易爆□. 环境风险 类型; 泄漏☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □. 影响途径; 大气☑; 地表水R; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范 措施; （1）消毒间内保持阴凉、干燥、通风。 （2）与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物分开存放。 （3）搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （4）分装和搬运作业要注意个人防护。 （5）定期对加药间进行巡视，检查是否有泄露状况。 （6）消毒间周边设置围堰，并对加药间周边进行硬化，防止因泄露污染周边土壤及地下水环境。 （7）选择高质量的设备、阀门管件，对于设备及管道的静密封点，按有关设计规 范选择合适的密封形式及密封材料，防止运行中发生“跑、冒、滴、漏”等现象。 （8）应急措施：根据国家相关政策要求，编制突发环境事故应急预案，同时应与地方政府突发环境 事件预案相衔接，明确分级响应程序。. 评价结论与建议; 综上所述，本项目涉及原辅材料可能产生的风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 建设单位应采用严格的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 综上所述，建设单位在落实对设施管理及风险防范措施后，可以把环境风险控制在最低范围，环境风险程度可以接受。 8、电磁辐射 项目无产生电磁辐射类设施设备不再进行电磁辐射分析。 9、总量控制结论 本项目环评计算值：COD：0.1107t/a、氨氮：0.0090t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 本项目总量核算值：COD：0.181t/a、氨氮：0.011t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 10、监测计划 表4-12自行监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 标准要求. 无组织 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）一中第（三）条限值要求无组织限值要求. 废水; 生活污水、生产废水排放口; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及秦皇岛秦南水务有限公司接管标准. SS. NH3-N. 厂界噪声; 厂房厂界四周外1m处，设4个监测点位; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）一中第（三）条限值要求无组织限值要求 |
| 地表水环境 | 办公生活废水 | COD | 废水经一座5吨污水处理一体设备（收集器+加药混凝＋溶气气浮＋A2O生化处理+臭氧杀菌）预处理后，由有资质单位外运至秦皇岛秦南水务有限公司处理。 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及秦皇岛秦南水务有限公司的收水标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，设备置于厂房内，风机加装隔声罩，经厂房隔声距离衰减降低噪声 | 达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要为废弃包装物、员工生活垃圾、污水处理站污泥。 生产过程中产生的废弃包装物统一收集后外售；职工生活垃圾定期收集送至环卫部门指定地点；污水处理站污泥收集后全部用作农肥。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 重点防渗区：无。 - 2、一般防渗区：生产车间、一般固废储存区、原料存储区等要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 3、简单防渗区：办公区地面要求一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）企业应制定火灾、应急等规章制度； （2）生产车间内严禁吸烟及明火； （3）发现异常现象危及安全时，应采取紧急措施，并及时上报主管领导。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。 2、项目建设完成后，建设单位应及时依据相关技术规范进行自主验收，待验收合格后项目方可正式投入使用； 3、按《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环境质量现状情况： 根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》，项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；声环境功能区为2类，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 2、施工期 本项目购买现有设备、租用现有厂房，仅进行环保设备安装，施工期较短，在施工期间，通过合理组织安排，加强管理等措施，对周围环境影响较小。 3、运营期环境影响 3.1废气 无组织废气 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）一中第（三）条。 采取以上措施后项目对区域大气环境影响较小。 3.2废水 项目用水由市政管网供给，项目用水主要为生产时清洗设备用水及员工办公生活用水。 排放的废水主要为清洗废水及员工办公生活污水，废水经一座5吨污水处理一体设备（收集器+加药混凝＋溶气气浮＋A2O生化处理+臭氧杀菌）预处理后，由有资质单位外运至秦皇岛秦南水务有限公司处理。目前园区内管网未建好，待园区内管网建好后经市政污水管网最终进入秦皇岛北戴河新区团林污水处理厂处理。无废水外排。 3.3噪声 本项目噪声源主要为生产设备运行产生的噪声，噪声值约70～85dB（A）。建设单位采取厂房隔声、室内合理布置等降噪措施后可使噪声得到有效控制。噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3.4固体废物 项目产生的固体废物主要为废弃包装物及员工生活垃圾。废弃包装物经集中收集后全部外售处理；职工生活垃圾定期收集送至环卫部门指定地点。项目固体废物妥善处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；不会对周围环境产生不良影响。 本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0016 | / | 0.0016 | +0.0016 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.181 | / | 0.181 | +0.181 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装物 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
| 生活垃圾 | 办公生活垃圾 | / | / | / | 2.0 | / | 2.0 | +2.0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①